BÀI 1: CỔNG LOGIC

ĐỊNH NGHĨA – PHÂN LOẠI – ĐẶC TRƯNG

| - Định nghĩa – Bảng chân lý |  |
| --- | --- |
| 1.1. Yếu tố logic chứa 1 bit thông tin |  |
| Bảng D1-1 | Sử dụng đồng hồ đo thế ở chốt 15 của bộ chỉ thị LED đơn (LOGIC INDICATORS). Ghi giá trị thế đo vào bảng D1-1 theo trạng thái của công tắc LS8: Công tắc LS8; Đèn LED; Mức thế; Ký hiệu trạng thái; Ký hiệu toán học. “1”; Sáng; V =; H(High – cao); 1. “0”; Tắt; V =; L(Low – thấp); 0. |
| Câu hỏi 1 | Phát biểu định nghĩa về mức logic và yếu tố logic chứa 1 bít thông tin: |
| 1.2. Các cổng logic |  |
| 2. Khảo sát nguyên lý hoạt động của cổng đảo |  |
| Bảng D1-2 | Ghi trạng thái lối ra theo trạng thái lối vào của cổng vào bảng chân lý D1-2: Công tắc LS8; Lối vào A; Lối ra C. 1; 1. 0; 0. Lối vào IC1/a bỏ lửng. |
| Câu hỏi 2 | Định nghĩa về cổng đảo: Viết công thức đại số logic cho cổng đảo: Nhận xét trường hợp lối vào bỏ lửng tương ứng với trạng thái nào của lối vào? |
| 3. Khảo sát nguyên lý hoạt động của cổng không đảo với collector hở (O.C. Open collector) |  |
| Bảng D1-3 | Ghi trạng thái lối ra theo trạng thái lối vào của cổng vào bảng chân lý D1-3: Công tắc LS8; Lối vào A; Lối ra C. 1; 1. 0; 0. Lối vào IC2/a bỏ lửng; 0. |
| Câu hỏi 3 | Định nghĩa về cổng không đảo: Viết công thức đại số logic cho cổng đảo: Nhận xét trường hợp lối vào bỏ lửng tương ứng với trạng thái nào của lối vào? |
| 4. Khảo sát nguyên lý hoạt động của cổng “KHÔNG VÀ” có hai lối vào (2-Input NAND) |  |
| Bảng D1-4 | Ghi trạng thái lối ra theo trạng thái lối vào của cổng vào bảng chân lý D1-4: LS7; LS8; Lối vào A; Lối vào B; Lối ra C. 1; 1; 1; 1. 1; 0; 1; 0. 0; 1; 0; 1. 0; 0; 0; 0. |
| Câu hỏi 4 | Định nghĩa về cổng NAND: Viết biểu thức logic cho cổng NAND: Nhận xét trường hợp lối ra khi một trong hai lối vào thấp (0), để kết luận cổng NAND có làm việc theo kiểu “HOẶC ĐẢO” (NOR) với mức logic 0 hay không? |
| 5. Khảo sát nguyên lý hoạt động của cổng “NAND” có hai lối vào với lối ra collector hở (2-Input open collector NAND) |  |
| Bảng D1-5 | Ghi trạng thái lối ra theo trạng thái lối vào của cổng vào bảng chân lý D1-5: LS7; LS8; Lối vào A; Lối vào B; Lối ra C. 1; 1; 1; 1. 1; 0; 1; 0. 0; 1; 0; 1. 0; 0; 0; 0. |
| Câu hỏi 5 | So sánh kết quả trong D1-5 với bảng chân lý D1-4 của cổng NAND trong mục 4. |
| 6. Khảo sát nguyên lý hoạt động của cổng “HOẶC” có hai lối vào (2-Input OR) |  |
| Bảng D1-6 | Ghi trạng thái lối ra theo trạng thái lối vào của cổng vào bảng chân lý D1-6: LS7; LS8; Lối vào A; Lối vào B; Lối ra C. 1; 1; 1; 1. 1; 0; 1; 0. 0; 1; 0; 1. 0; 0; 0; 0. |
| Câu hỏi 6 | Định nghĩa về cổng OR: Viết biểu thức logic cho cổng OR: Nhận xét trường hợp lối ra khi một trong hai lối vào thấp (0), để kết luận cổng OR có làm việc theo kiểu “VÀ” (AND) với mức logic 0 hay không? |
| 7. Khảo sát nguyên lý hoạt động của cổng “HOẶC – LOẠI TRỪ” có hai lối vào (2- Input XOR) |  |
| Bảng D1-7 | Ghi trạng thái lối ra theo trạng thái lối vào của cổng vào bảng chân lý D1-7: LS7; LS8; Lối vào A; Lối vào B; Lối ra C. 1; 1; 1; 1. 1; 0; 1; 0. 0; 1; 0; 1. 0; 0; 0; 0. |
| Câu hỏi 7 | Định nghĩa về cổng XOR: Viết biểu thức logic cho cổng XOR: |
| Câu hỏi 8 | Bằng lý luận, dựa trên kết quả thí nghiệm với cổng có hai lối vào, lập bảng chân lý và viết biểu thức đại số logic cho: - Cổng AND 2 lối vào - Cổng NAND 4 lối vào - Cổng OR 3 lối vào |
| 2. Phân loại cổng logic |  |
| Bảng D1-8 | Ghi trạng thái lối ra theo trạng thái lối vào của cổng vào bảng chân lý D1-8: LS7; LS8; Lối vào A; Lối vào B; Lối ra C. 1; 1; 1; 1. 1; 0; 1; 0. 0; 1; 0; 1. 0; 0; 0; 0. |
| Câu hỏi 9 | Theo kết quả bảng chân lý D1-8 và cấu trúc sơ đồ DL AND, giải thích nguyên tắc hoạt động của cổng AND loại DL. Phân tích ưu nhược điểm của sơ đồ. |
| 3. Cổng NAND loại Resistor – Transistor Logic (RTL) |  |
| Bảng D1-9 | Ghi trạng thái lối ra theo trạng thái lối vào của cổng vào bảng chân lý D1-9: LS7; LS8; Lối vào A; Lối vào B; Lối ra C. 1; 1; 1; 1. 1; 0; 1; 0. 0; 1; 0; 1. 0; 0; 0; 0. |
| Câu hỏi 10 | Theo kết quả bảng chân lý D1-9 và cấu trúc sơ đồ RTL, giải thích nguyên tắc hoạt động của cổng NAND loại RTL. Chú ý transistor làm việc ở chế độ khóa (đóng và mở bão hòa hoặc gần bão hòa). Phân tích ưu nhược điểm của sơ đồ. |
| 4. Cổng NAND loại Diode – Transistor Logic (DTL) |  |
| Bảng D1-10 | Ghi trạng thái lối ra theo trạng thái lối vào của cổng vào bảng chân lý D1-10: LS7; LS8; Lối vào A; Lối vào B; Lối ra C. 1; 1; 1; 1. 1; 0; 1; 0. 0; 1; 0; 1. 0; 0; 0; 0. |
| Câu hỏi 11 | Theo kết quả bảng chân lý D1-10 và cấu trúc sơ đồ DTL, giải thích nguyên tắc hoạt động của cổng NAND loại DTL. Chú ý transistor làm việc ở chế độ khóa (đóng và mở bão hòa hoặc gần bão hòa). Phân tích ưu nhược điểm của sơ đồ. |
| 5. Cổng NAND loại Transistor – Transistor Logic (TTL) |  |
| Bảng D1-11 | Ghi trạng thái lối ra theo trạng thái lối vào của cổng vào bảng chân lý D1-11: LS7; LS8; Lối vào A; Lối vào B; Lối ra C. 1; 1; 1; 1. 1; 0; 1; 0. 0; 1; 0; 1. 0; 0; 0; 0. |
| Câu hỏi 12 | Theo kết quả bảng chân lý D1-11 và cấu trúc sơ đồ TTL, giải thích nguyên tắc hoạt động của cổng NAND loại TTL. Chú ý transistor làm việc ở chế độ khóa (đóng và mở bão hòa hoặc gần bão hòa). Phân tích ưu nhược điểm của sơ đồ. |
| 6. Cổng NAND collector hở |  |
| Bảng D1-12 | Xác định trạng thái lối ra theo bảng chân lý D1-12 khi nối và không nối J1. LS7; LS8; Lối vào A; Lối vào B; C (Nối J1); C (Không nối J1). 1; 1; 1; 1. 1; 0; 1; 0. 0; 1; 0; 1. 0; 0; 0; 0. |
| 3. Cổng CMOS |  |
| Bảng D1-13 | Ghi trạng thái lối ra theo trạng thái lối vào của cổng vào bảng chân lý D1-13: DS1; DS2; Lối vào A; Lối vào B; Lối ra C. 1; 1; 1; 1. 1; 0; 1; 0. 0; 1; 0; 1. 0; 0; 0; 0. |
| Câu hỏi 13 | So sánh trạng thái logic với cổng NAND – TTL (Bảng 1-4, mục 4.1). |
| 4. Bộ chuyển đổi mức TTL – CMOS & CMOS - TTL |  |
| Bảng D1-14 | Ghi giá trị thế đo bằng đồng hồ vào bảng D1-14. Ở hàng trạng thái ghi kết luận là trạng thái CMOS hay TTL. Công tắc LS1; V(A); V(B); V(C-D); V(E); V(F). 1. 0. Trạng thái. |